Правила пользования огнетушителем

## Что такое огнетушитель?

Огнетушитель — это устройство, предназначенное для борьбы с пожарами на начальной стадии. Каждый человек должен знать, как он устроен и как им пользоваться. В критической ситуации огнетушитель может спасти жизни и имущество, позволив потушить небольшое возгорание или замедлить его распространение до прибытия пожарных. Однако следует помнить, что при крупных пожарах огнетушители могут оказаться неэффективными.

## Рекомендации по выбору и использованию огнетушителей

- Приобретите огнетушитель, который вы сможете использовать в случае пожара.

- Выбирайте огнетушитель подходящего веса, чтобы все члены семьи могли легко им воспользоваться.

## Типы огнетушителей

- Пенные огнетушители
используются для тушения горючих жидкостей (бензин, масло) и твердых материалов на площади до 1 м² (не применяются для электроустановок под напряжением).

- Порошковые огнетушители
эффективны для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок и электроустановок под напряжением до 1000 вольт.

- Углекислотные огнетушители
подходят для тушения различных веществ и материалов, включая электроустановки под напряжением. Особенно полезны при тушении пожаров в архивах и хранилищах произведений искусства.

## Правила использования порошковых огнетушителей

- Ознакомьтесь с инструкцией на огнетушителе перед его использованием.

- Держите огнетушитель в одном и том же месте для быстрого доступа.

- При возгорании:

  - Подойдите на безопасное расстояние (не менее 3 м).

  - Сорвите пломбу и выдерните чеку.

  - Направьте насадку на очаг возгорания.

  - Нажмите курок и подождите 3–5 секунд для активации.

  - Тушите пламя.

## Безопасность при использовании углекислотных огнетушителей

- Подойдите к очагу пожара на расстояние 2–3 метра.

- Направьте раструб на огонь.

- Снимите пломбу и выдерните предохранительную чеку.

- Нажмите на клавишу или откройте запорное устройство.

- Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.

- Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку.

## Общие требования безопасности

- Не используйте поврежденные огнетушители (вмятины, трещины).

- Не разбирайте и не перезаряжайте огнетушители самостоятельно.

- Не направляйте струю на людей или используйте огнетушители не по назначению.

- Соблюдайте безопасное расстояние от электрооборудования при тушении.

## Заключение

Помните, что правильное использование огнетушителей может значительно повысить шансы на успешное тушение возгорания. После использования обязательно отправьте огнетушитель на перезарядку, даже если он не был полностью использован.