Многие часто забывают, что за безопасность при использовании газа в быту отвечают не только специалисты газовой службы, но и каждый потребитель. Только правильное использование газового оборудования и строгое соблюдение правил эксплуатации помогут избежать несчастных случаев, связанных с «голубым» топливом, и защитить жизнь своих близких.

## Основные правила эксплуатации бытовых газовых приборов

Важно помнить:

- Перед включением газового оборудования обязательно проветрите помещение и оставьте форточку открытой на время работы прибора. Никогда не оставляйте включенный газ без присмотра и следите за тем, чтобы пламя конфорки не гасло.

- При розжиге газовой плиты сначала подожгите спичку, затем поднесите её к конфорке и только после этого открывайте кран подачи газа.

- Регулярно проверяйте исправность дымоходов и вентиляционных каналов — оценивайте тягу до и во время работы газового оборудования, чтобы избежать скопления угарного газа.

- Для безопасной эксплуатации заключите договор с лицензированной компанией на проведение регулярных технических проверок газового оборудования.

Категорически запрещается:

- Использовать газовые плиты для обогрева помещений;

- Эксплуатировать газовые приборы с неисправной или отключённой системой безопасности;

- Оставлять газовое оборудование работающим без присмотра;

- Разрешать пользоваться газом детям или лицам в состоянии алкогольного опьянения;

- Самостоятельно ремонтировать или устанавливать газовые приборы.

## Правила использования индивидуальных газовых баллонов

- Газовый баллон должен стоять на расстоянии не менее 0,5 м от плиты и не менее 1 м от отопительных приборов, а от открытых источников огня — не менее чем в 2 м.

- Если установить баллон в помещении невозможно, разместите его на улице в металлическом шкафу с вентиляционными отверстиями и запирающимся замком.

- При замене баллона запрещается пользоваться открытым огнём, курить или включать электроприборы.

- Не используйте неисправные или повреждённые баллоны.

## При появлении запаха газа

- Ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы — это может привести к возникновению искры.

- Исключите любые источники огня и искр в помещении;

- Срочно позвоните в аварийную газовую службу по телефону 04;

- По возможности откройте окна и двери для проветривания и организуйте охрану загазованного помещения до прибытия специалистов.

Берегите себя и своих близких — соблюдение этих простых правил поможет избежать аварий и обеспечить безопасность вашего дома.